Nebula使用指南

- 外形信息

- 板子外形39x36mm，显示区域26.86x26.86mm，边缘圆角R1.19mm

- 固定孔位采用标准M1.6螺丝

- 硬件信息

- 左边是USB+RST接口，平时使用时，RST脚可保持悬空

- 中间是USART3接口，可以连接其它互联设备

- 右边是SWD接口，可以用于升级固件时使用（升级固件需要供电）

- 使用方法

- 将线缆一端接入左边的接口，另一端接入电脑USB接口

- 安装驱动

- 下载上位机

- 解压到程序目录，一般是D:\Program Files

- 软件配置完成

- 双击该文件

- 如果没有其它问题，此时Nebula已经成功连接

- 控制功能

- 选择自动模式，将会自动调节模式

  - 无信号进入时间模式

  - 有音乐播放进入频谱模式

  - 无音乐进入正常模式

- 选择其他模式，将会直接跳转到指定模式

- 频谱风格

- 有6种风格可以手动切换

- 背景动画

- 有种6种动画可以选择，下位机将在勾选的几项种轮循显示

- 切换速度指的是切换几个动画的时间大小

- 个性设置

- “屏幕保护”开启屏幕保护，将会在指定时间后睡眠10s再重新显示

- “浅背景”开启后，在无信号时会显示待机画面。关闭后会显示背景动画（不影响屏幕寿命）

- 其它功能暂无

- RGB自定义（屏幕颜色）

- RGB自定义可以用来控制屏幕色彩风格

- 调节自动模式可以按照不同的模式变化屏幕颜色风格

- 调节流水动态会切换为流动循环显示

- 调节为单色常显会切换为全部单色显示

- 色调可以调节单色常显时的色调

- 亮度不可用

- 通知信息

- 连接设备后，这里可以显示下位机的提示信息

- 自定义命令

- 可以配置开机时显示的LOGO和正常模式顶部的状态条

- 地址：800A

功能：控制正常模式顶部的状态条

数据：0000 显示RADEON

0001 显示 NVIDI

0002 显示 Intel

0003 显示 RYZEN

0004 显示 IGAME

0005 显示 GIGABYTE

0006 显示 reserve

else 显示 reserve

- 地址：800B

功能：控制启动LOGO

数据：0000 显示ROG

0001 显示 MSI

0002 显示 AMD

0003 显示 RADEON

0004 显示 NVIDIA

0005 显示reserve

else 显示 reserve

- 地址：800C

功能：控制常规模式展示信息

数据：0000 显示 CPU温度

0001 显示 CPU频率

0002 显示 CPU使用率

0003 显示 CPU风扇转速

0004 显示CPU温度

0005 显示 CPU频率

0006 显示 CPU使用率

0007 显示 CPU风扇转速

0008 显示 RAM使用率

else 轮流显示

- 地址：400A

功能：控制设备名称

随后刷新设备即可

- 开发相关

- 移植了一个OLED_Demo供大家使用，里面包含了和显示板配套的程序，以及集成了GUI部分

- 关于

- 此上位机数据来源“Open Hardware Monitor”

- 音频来源“Bass.Net”，网友“蒋晓翠”提供了很关键的代码帮助

- 此上位机对CPU占用极小，不会对电脑性能造成浪费

- 并不是设备控制里所有功能都可以起效果，部分功能因为下位机不适合使用并未实现功能，具体功能请以具体设备为准

2020.09.04

单片稽